附件3：

单腔临时起搏器

一.技术参数

- ★1.起搏模式：:A00, AAI, AAT, V00, VVI, VVT高频起搏，紧急起搏和0S0

- 2.电压：   0.1-20V

- 3.感知灵敏度：0.1-20mV

- 4.起搏频率：40-180ppm

5.高频起搏频率：40-1000ppm预设频率400ppm爆发式或持续性起搏,松开高频起搏键，高频起搏模式自动终止，起搏器继续以先前的模式和频率起搏

- 6.一键紧急起搏模式：V00/10V/80ppm

7.不应期：400ms-300ms for AXX模式250ms for VXX模式

- 8.频率奔放保护；有，取决于心律设置

9.噪声监测；125ms自动切换至A00/V00模式

★10.报警(可视化加声音)：高／低 阻抗心率报警（≥150ppm）电池和后备电源噪声自检或系统错

11.接头：2个接头 适用接头直径范围：0.9-2.1mm

★12..电池使用时间：≥200h

二.起搏功能更合理,更先进

- 起搏频率调整的步长合理,调整步长最小为2跳,提供更多的起搏心跳选择

- 感知灵敏度范围更大,一次手术成功率高

- 不应期可以调整,减少起搏器文氏现象发生

三.更可靠的安全性

- 多种故障报警提示功能

- 起搏输出高达20伏,提供更大输出,增加安全

- 紧急情况下一键式的紧急起搏模式

- 较普通内置电容提供的几十秒的时间相比，独有内置式大容量200小时以上备用电源,减少电池更换过程中的风险

四..更简易的操作

- 触摸屏设计，功能切换较传统旋钮更简便迅速, 减少损坏几率及二次污染

- 使用临起导线无需连接线

- 报警信息图象化,简单易懂

- 参数可以存储成模板,设置简单\

- 五、质保≥2年