附件3：

全自动血压计技术参数表

| 序 号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 测量原理 | 示波法 |
| - *2 | 显示 | LED数字显示 |
|  |  | 可设置反转测量结果，方便体检 |
| - *3 | 测量位置 | 左、右臂 |
|  |  | 适用于各种人群，机体设计更方便孕妇、老年人、残疾人及各种行动不便的病人使用。 |
| - 4 | 手臂周长 | 18~35厘米 |
| - 5 | 压力显示范围 | 0~300mmHg |
| - 6 | 测量范围 | 血压0~299mmHg |
|  |  | 脉率30~200拍/min |
| - 7 | 测量内容 | 血压，脉率 |
| - 8 | 测量精确 | 血压精度±3mmHg |
| - 9 |  | 脉搏测量精度±5% |
| - 10 | 压力检测装置 | 电容型压力传感器 |
| - 11 | 打印装置 | 热敏打印，自动裁纸 |
| - 12 | 打印模式 | 具有高速打印,大字体打印，位图打印，图形打印，列表打印，注释打印，脉搏波形打印，IHB打印，WHO血压分类打印 |
| - 13 | 超压保护 | 压力达到300mmHg时，急速排气保护。排气时间不大于10秒。 |
| - 14 | 电击防护形式 | I类 B型 |
| - 15 | 操作环境 | 温度10~40℃，湿度低于85%RH |
| - 16 | 存储环境 | 温度-20~60℃，湿度低于95%RH |
| - 17 | 资质认证 | ISO9001,ISO13485 |
| - 18 | 语音 | 普通话指导测量 |
| - 19 | 机构认证 | 舒张压及收缩压的精度经过专业机构认证 |
| - *20 | 售后 | 免费质保2年，提供省内三甲医院使用名单及联系方式，具有本地化售后服务，仪器质保期间每年免费返厂检测一次并出具厂家检测报告。提供单次检测报价。 |