附件3：

动态心电血压记录分析系统

- 记录仪部分：

- * 1、一台记录仪可同时记录十二导动态心电图和动态血压数据，也可单独测量十二导动态心电图或者动态血压

- 2、记录仪具备心电和血压联动功能，能自动识别心率变化及ST-T变化，如超过设定的范围，即会自动增加测量血压，以便观察心电图有病变时的血压情况

- 3、可在记录仪中可预置病人信息，杜绝混淆

- 4、显示方式：         液晶显示

- 5、工作模式：         12导联（双独立起搏通道）

- 6、记录时间：         24小时（48小时选配）

- 7、电极数量：         10电极

- 8、通讯接口：         红外 + USB2.0

- 9、血压示值范围：     0 ～ 300mmHg

- 10、测量范围：      收缩压：50 ～ 255mmHg；   舒张压：30 ～ 200mmHg

- 11、血压测量间隔时间： 5～240分钟可任意选择

二、软件部分：

- 软件采用多通道的自动分析，提高自动分析准确性，三位一体的操作界面，三层结构在同一操作界面中显示，不需要额外的界面切换即可完成编辑

- 软件可在同一界面中显示同一时间点的血压数据、心电波形和“脉动波形图”，可以很方便地观察心电、血压数据的关联性

- 具备散点图批量编辑功能，不用逐个样本或波形编辑心拍属性。拥有丰富的散点图类型包含t-RR散点图、Lorenz-RR散点图、分时段散点图、差值散点图、时间三维散点图、t-RR散点缩略图、Lorenz-RR散点缩略图，并通过逆向技术实现散点图与波形叠加图、样本图和标准波形图回溯互动。

- 一站编辑功能，实现传统模板主导模式和散点图编辑模式的有机融合。能同屏显示模板、Lorenz散点图、tRR散点图、叠加图、样本图、标准图，并实现任意指定模块的自由组合。任意模块之间存在正向、逆向两种的互动响应。

- 智能模板剥离功能，实现伪差、畸形室早等多形态复杂模板的快速、智能分割。通过任意指定心拍的P-QRS-T波段的匹配区域，自动搜索当前模板内的拥有相似形态波段的心拍，并生成新模板。

- 血压全信息技术，不仅记录血压测量结果，同时记录可回顾分析的“血压脉动波形”，以便医生客观鉴别血压测量结果的准确性、有效性

- 有趋势图、圆饼图、波形图、差分表、标准差、分类直方图和散点图等汇总窗口，为用户提供多种途径和角度分析病例数据。

- 软件可调整判定阈值，满足特殊病人类型或临床研究需要

- 打印报告种类齐全，并有预览功能，可自由选择打印单心电报告，单血压报告或者心电血压二合一报告

- 数据可网络传输，形成网络版功能，并可接入各类网络数据管理平台

- 需提供有效的医疗器械注册证

| 设备名称 | 配 置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动态心电血压分析系统 | 12导动态心电动态血压记录仪 | 2台 |  |
|  | 12导心电导联线 | 2付 |  |
|  | 标准血压臂带 | 2付 |  |
|  | SD存储卡 | 2张 |  |
|  | 红外通讯适配器 | 1个 |  |
|  | USB读卡器（含光盘,USB延长线） | 1套 |  |
|  | 记录仪背包 | 2个 |  |
|  | 最新版本动态心电动态血压 分析软件 | 1套 |  |
|  | 软件锁 | 1个 |  |
|  | 合格证 | 2张 |  |
|  | 使用说明书 | 1份 |  |
|  | 安装培训记录 | 1份 |  |
| 电脑 | 主流品牌商用主机 | 1台 |  |
|  | 液晶显示器 | 1台 | 23寸以上 |
|  | HP激光打印机 | 1台 | A4 |