附件2:

| 智能通道门参数要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 可视对讲室内机 | 海康威视 | 室内机具有1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个RS485半双工接口 采用7寸分辨率为1024*600彩色IPS显示屏 采用电容式触摸屏、实体开门按键的操作方式 采用扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便 支持户户通话，相同单元或者不同单元的室内机之间可以进行呼叫与通话 同一户支持1主5副共6台室内机，6个室内机可同时监视门口机，可同时接收门口机呼叫，同时在任何一台室内机上可实现接听、挂断、开锁等功能 ★支持WiFi接入无线组网，室内机主机与副机之间可进行无线组网通讯（需提供公安部检测报告证明） 室内机支持呼叫平台软件和中心管理机 室内机具有留言抓图功能，图像可存储，最大支持32GB TF卡扩展 o支持8路有线报警接入和SOS紧急呼叫按钮，支持防区模块扩展 可接收管理机或平台软件下发的文字、图片形式的公告信息 手机客户端软件可接入云平台，可连接室内机和门口机，实现接收门口机呼叫、与门口机对讲、对门口机开锁、接收室内机报警及公共信息 ★室内机可监视15路授权的访问的IPC （需提供公安部检测报告证明） 支持自动应答与免打扰功能 采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮 室内机或者APP可一键呼叫，通过门口机向梯控主机发送呼叫电梯信号 工作温度满足-10℃-＋55℃，工作湿度满足10％-90％ 采用DC 12V或网线供电，功耗≤6w 安装便利（采用挂板支架安装、支持批量刷机配置、支持网线供电） | 台 | 17 |
| 2 | 室内机配件 | 海康威视 | 包含室内机挂板、排线；挂板适合86盒及120盒安装 | 台 | 17 |
| 3 | 人脸识别门禁机 | 海康威视 | 门口机具有1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个RS485半双工接口、1个USB接口，支持U盘升级 门口机具有3个报警输入、2个报警输出，内置门磁报警、防拆报警，支持防区模块扩展 门口机采用10寸IPS触摸屏 门口机采用金属边框及钢化玻璃面板设计，采用电容触摸屏操作 门口机采用CMOS低照度200w像素超高清彩色+红外双目摄像头 门口机采用H.264视频压缩格式，摄像头分辨率为1920*1080，视频帧率为PAL：25帧/秒，NTSC：30帧/秒 门口机支持视频移动检测，可根据光线条件自动开启红外和白光补光 门口机支持信息发布功能，可在显示屏上显示发布的图片 门口机支持与室内机之间双向对讲，室内机能看到门口机的实时画面，且具有限制通话时长的功能 门口机支持与管理机之间双向对讲，管理机能看到门口机的实时画面，且其他门口机不可接入 门口机支持与客户端平台双向对讲 门口机采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮 ★门口机可作为安防监控点全天候预览、录像（需提供公安部检测报告证明） 门口机可抓拍开锁时图片并上传至FTP服务器 门口机具备门禁管理功能，可通过刷卡或密码或人脸等本地验证方式开门 门口机可在本地进行发卡操作，实现免平台、免中心管理 门口机支持人脸识别，人脸白名单不少于3000张，可在本地人脸抓拍录入或通过平台下发，且门口机不对静态照片和动态视频中出现的人脸进行识别 可通过门口机的摄像头扫描二维码进行识别，匹配后开锁；也可通过室内机、管理机、出门按钮开门 ★门口机可通过韦根或RS485接口外接IC卡读卡器，支持双门控制器管理（需提供公安部检测报告证明） 主门口机可配置8个副门口机，多个门口机可同时呼叫不同住户 门口机支持门禁权限验证通过后或室内机点击开锁后，联动电梯控制器打开对应楼层的权限 门口机支持防拆功能与开门超时报警功能 ★门口机可与接入萤石云平台的手机客户端呼叫、对讲、呼梯（需提供公安部检测报告证明） 工作温度满足-30℃-＋55℃，工作湿度满足10％-90％ 门口机的外壳防护等级符合IP55等级的规定 采用DC 12V供电，功耗≤24w 工程安装便利性（支持中心远程升级、本地U盘升级，支持刷机批量配置） 需提供公安部出具的检验报告 | 套 | 26 |
| 4 | 门口机配件 | 海康威视 | 包括底盒、螺丝包；预埋尺寸：404.3mm*169.8mm*40mm； | 台 | 26 |
| 5 | 门口机电源（不带机箱） | 海康威视 | 产品尺寸：98*97*38mm； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 重量：0.23kg； | 台 | 26 |
| 6 | 玻璃电动移门 | 国产 | 12MM 3C认证 7平方 | 套 | 17 |
| 7 | 玻璃电动移门 | 国产 | 12MM 3C认证 4平方 | 套 | 9 |
| 8 | 全数字6口网线供电交换机 | 海康威视 | 设备具有8个RJ45接口，6个10/100M自适应网线供电电口，2个10/100M自适应级联联网电口 工作温度满足：低温-10℃±3℃，高温+55℃±2℃ 工作湿度满足5％-95％ 采用DC24V供电 | 台 | 9 |
| 9 | 卡片发卡器 | 海康威视 | 符合ISO14443、ISO7816标准。 读卡频率：13.56MHz，125KHz。 支持发卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号。 设备支持一个USB2.0接口免驱。 设备支持1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 工作温度满足-20℃~+60℃。 外形尺寸：117mm×67.5mm×14.3mm。 | 台 | 1 |
| 10 | 管理平台 | 海康威视 | 1. 要求支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作 2. 要求支持通过导入、导出操作迁移卡片信息 3. 要求支持写卡，可往CPU卡和RFID卡中写入卡号 4. ★要求支持门禁设备接入、管理和控制，包括ehome协议的设备；（需提供公安部检测报告证明） 5. 要求支持门禁点管理，包括门和人员通道门禁点 6. 要求支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式 7. 要求支持特殊卡（残疾人卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡）、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用 8. 要求支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询 9. 要求支持人员出入实时事件投屏 10. 要求支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面 11. ★要求支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场；支持访客身份证人证合一验证（需提供公安部检测报告证明） 12. 要求支持访客预约、来访、离开支持短信格式自定义，将相关信息以短信的方式知会到来访者或接待人 13.★ 要求支持对访客进行名单分组管理，登记的时候给予提示（需提供公安部检测报告证明） 14. 要求支持刷卡、指纹、人脸等多种方式单独或组合开门 15. 要求支持室内机查看指定监控点功能 16. 要求支持分期分区域管理 17. 要求支持门口机扫描业主二维码开门 | 套 | 1 |
| 11 | 服务器 |  | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600G SAS×2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 套 | 1 |
| 12 | 人脸采集终端 | 海康威视 | 采用3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480。 采用200万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防假功能。 内置发卡模块，符合ISO 14443 A/B标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，支持读取 ID卡、Mifare卡、CPU卡、二三代身份证序列号，每人最多10张卡。 支持有线网络和无线WiFi传输。 支持白光和红外补光。 在设备端离线采集方式下，支持输入工号或刷卡开始进行采集。 支持2000人员数据存储，含2000 人脸图片、20000 张卡片信息。 设备配置后台可设置5个管理员，分超级管理员权限和普通管理员权限。 | 套 | 1 |
| 13 | 硬盘 | 海康威视 | SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/sm | 台 | 1 |
| 15 | 网线 | 国产 (参考 品牌: 海康 大华 帝一) | U/UTP CAT6E-4P- PVC-CM 检验依据 ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、 YD/T1019 芯线导体 芯线材料 无氧铜 标称直径(mm) 0.500 上偏差 0.005 下偏差 -0.005 电气性能(20℃) 1.0-100.0MHz特性阻抗(Ω) 100±15 1.0-100.0MHz时延差20℃(ns/100m) ≤45 直流电阻20℃(Ω/100m) max 9.5 直流电阻不平衡(%)max 5.0 环境温度 -20℃ - 75℃ | 米 | 1500 |
| 16 | PVC | 国产 | 1.材质：聚乙烯塑料 2.管径：20Φ | 米 | 1500 |
| 17 | 电源线 | 国产 | 线芯规格: rvv 2*0.75芯线导体 芯线材料 无氧铜芯线绝缘 绝缘材料 高密度聚乙烯 绝缘外径 0.88±0.03mm 外护套 护套厚度 0.50±0.05mm 护套外径 5.0±0.4mm 表面 光洁亮面,饱满收紧 护套材料 PVC(符合RoHS)，CM | 米 | 1500 |
| 18 | 防火门改造 | 国产 |  | 批 | 1 |
| 19 | 辅材 | / | 腻子膏、面漆、螺丝钉、膨胀螺丝、胶水等 | 批 | 1 |
| 20 | （包含三年质保） | 设备必须 原厂质保 原厂授权 |  |  |  |
| 21 | ★终端系统需与我院职工卡对接 |  |  |  |  |