附件3：

抢救设备一批

一、转运车

- 参考规格：1930×640×560-860mm  
2、车身：采用优质冷轧板一次压铸成形和钢制件材料组成，强度高外形美观；
3、床面：采用优质PE材料一次性吹塑成型，床板带透气孔，承重性高，透气性好，美观牢固，易清洗。
4、护栏：台面两侧配二片提升式小护栏，优质PP工程塑料，弧线型流畅设计，经过整体中空吹塑一次成型；装有气弹簧可缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提升功能；护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒；给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。
5、功能：中控刹车系统，背部采用气动支撑杆作支撑力源，操作简单方便，背部调节0-75度，水平升降调节560-860mm。
6、脚轮：Φ150中控制动脚轮，承重量高，运行平稳；内装精密轴承，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠、转动灵活的特点；配备中控刹车（边刹），通过控制横杆的踩压与提升实现二档（锁定、自由）控制功能。

- 7、独立的中心第五轮系统：转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向，使运送过程中更加安全；
8、其他配置：透气防水面（软）床垫1条，可通过床垫转移病人；带有氧气瓶固定支架

二、急救车

参考规格：625*475*930mm

1.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；

2.ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃;

3.车体左侧：除颤器平台可选输液架左右互换、隐藏式副工作台、杂物盒；

4.车体右侧：隐藏式伸缩输液架可选除颤器平台左右互换、塑料网篮两升锐器盒、双污物桶；

5.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线；

6. 车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：430x335*68mm,两中抽面120mm内空：430x335*110mm,一深抽面240mm内空：430x335*220mm抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡规格：115*28m、防止液体及灰尘进入；

7.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能

三、实用型多功能推车

1.车体外形参考尺寸: 720*460*910mm

2.台面参考尺寸:640*456mm

3.台面凹陷尺寸:554*415*15mm

4.包装尺寸:655*280*490 mm

5.产品毛重:9.4 kg

6.台面采用ABS 注塑工艺一次成型；双层台面，上下台面三面护栏，一侧扶手，配两只抽屉；3. 3寸静音脚轮，其中两只带刹车功能；

7.车体可载重30-50kg推动中安静无异音，减少对病人患者的干扰。

四、不锈钢推车

1、规格： 700*500*890MM

2、整车采用全优质304不锈钢材质，主体钢管φ25mm、厚度为1.0mm，板材厚度为1.0mm；外型美观、平整、端正、四角平行，表面无毛刺等缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。焊缝均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷；

3、双台面，三面护栏，

4、底部：配置3寸豪华万向静音脚轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，移动轻便灵活。

- 质保

- 质保≥2年

- 产品分项报价