附件3：

- 高频电刀参数要求

- 1.仪器类型：Ⅰ类输出CF型，防除颤普通设备。

- 2.具有纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝、双极电凝等多种工作模式。

- 3.输出功率≤350W。

- 4.智能化电脑主机，CPU闭环控制，采用标准插口，可以配合各种不同生产厂商的配件使用。

- 5.功率密度反馈技术，保证切割凝血质量。

- 6.带脚控、手控方式，可进行胸、腹等深部手术，并可配合腹腔镜、内窥镜进行腔内手术。

- 7.独立控制输出端口，确保操作者和病人安全使用。

- 8.控制面板为数码电子显示，按键调切，设置功率、应用模式、故障代码及报警指示，不同的工作模式以明确标记及颜色区分。

- 9.可配合各种内窥镜设备进行各种高频微创手术的切割、凝血功能。

- 10.整机质保不少于2年，24小时维修响应；质保期内如不能当场修复，必须免费提供备用机。