听力筛查仪技术参数

一、基本技术参数

- 类型：手持式

- 探头:超轻耐用的金属探头,长度不少于1米，重量不高于30克

- 独有的耳针设计，防止耵聍堵塞探头

- 探头接口：HDMI

- 按键操作:可靠度高，包括设置、变换显示、重新开始、停止均可通过4键完成

- 操作语言：全中文操作测试界面，简单快捷

- 配备专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果，并且可以以EXCEL格式导出被测试者的数据，更能以PDF格式导出测试报告。

- 主机与电脑之间可通过无线蓝牙传输数据

- 测试结果显示：测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在LCD液晶显示屏上实时清晰显示

- 储存：测试结果可保存在主机内，保存结果≥200个

- 抗干扰能力：具有在环境噪声不超过70dB SPL均可顺利完成测试的超强抗干扰能力，无需专用隔音室

- 电源: 可充电锂离子电池，单次使用时间达20小时

- 通过三个指示灯指示测试状态及噪声提醒

- 支持将用户姓名导入到仪器后测试

- 二.DPOAE模块参数：

1.频率范围：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz（测试频率不得少于四个）

2.刺激声强度：≧40-70 dB SPL

3.测试时间可选：4秒/频点，2秒/频点

三、配置清单

- 主机 1台、探头 1个、耳塞 1盒（若干）、主机电源 1个等。

- 四、其他要求

- 1、提供说明书上技术参数复印件或者扫描件。

- 2、提供安徽省内业绩合同，不得少于5份，其中三甲医院至少1家。

- 3、整机及附件保修两年，故障2小时响应，24小时到场进行维修。

- 4、需提供相关易损件和耗品的分项报价