手摇切片存放单元（切片柜及蜡块柜存放单元）参数

一、结构要求

1．病理储存柜（含切片柜及蜡块柜）柜体结构为柜架式，设有安全限位及防倒装置，每列之间有密封条形成全封闭。

2．搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度，立柱上挂板孔间距符合技术要求。

3．应安装传动机构，防倒装置及挡块、防尘装置。

4．应按规定铺设轨道，轨道可用膨胀螺栓或射钉安装，与地面齐平，也可安装在地表面上。

5．每列密集型病理储存柜均装有制动装置，于侧护板中侧，开闭方便。开架查询资料时，只需按下制动把手，架体不会被他人移动，可有效地保证查询人员的人身安全。

6．密集型病理储存柜每列之间装有密封条，密封条表面粘有绒布，在架体顶部装有防尘板，底部装有防鼠挡，密闭后无缝隙，能达到防火、防尘、防盗、防鼠、防光的要求。

7．摇把可停于垂直位置，手柄可折叠，以避免通行障碍。

二、传动机构

1．手柄摇动应轻便灵活、平稳、没有失灵现象。

2．密集架移动平稳。

3．底梁传动机构双轴传动，移动灵活，摇力方便。

三、外观质量

1．密集架各零件、组合件表面光滑、平整，没有尖角、凸起。

2．产品色泽一致，喷塑表面均匀光亮，无划伤痕迹。

3．所有钣金件加工后应打磨毛刺，无裂纹及伤痕。

4．所有焊接件应焊接牢固，焊痕光滑、平整。