监控新增设备项目技术参数

- 我院电梯原有监控设备为一期模拟系统，目前大多数故障无法正常使用，二期全院改造系统为数字监控系统，维护和更新方便，因此考虑本次增加监控要数字式，电梯轿厢内部为无线网桥技术实现。

- 原有监控系统技术陈旧，后期增加部分数字设备，无法兼容到新平台，考虑后期扩容必要性本次原平台授权扩容50路。

- 二、货物需求清单及技术规格

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原平台授权扩容 | - 提供原中心管理平台50路扩容授权需求。 - 提供产品授权和质保三年承诺函等资料。 - ★需与目前我院正在使用的管理平台对接。 |  |  |
| 1 | 200WPOE供电电梯专用摄像机 | 1. ★200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机。 2.内置麦克风。 3. 最低照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR。 4. 镜头:2.8 mm@ F1.6, 水平视场角:114.8°,垂直视场角:62.1°,对角线视场角:135.6°。 5.调整角度:水平-15~15°,垂直0~75°,旋转0-360°。 6.宽动态范围:105dB数字宽动态。 7.视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG。 8.最大图像尺寸:1920 × 1080。 9.存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)。 10.通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口。 11.工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)。 12.电源供应:DC:12V±25%(支持防反接保护),POE:802.3af。 13.电源接口类型:Φ5.5mm 圆口。 14.功耗:DC:Max: 6.0W,PoE:Max:7.5W。 15.红外照射距离:3m。 16.防护等级:IP66。 17.防暴等级:IK08。 18.尺寸(mm):φ110*57.37。 19.重量:370g。 | 台 | 18 |
| 2 | 400W网络高清半球摄像机 | - 具有400万像素CMOS传感器。 2.最大分辨率2560x1440。 3.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4.最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。 5.红外补光距离不小于30米。 6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 7.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 9.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 10.★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） - 11.与平台同一品牌 | 台 | 4 |
| 3 | 400W网络高清枪型摄像机 | - 具有400万像素CMOS传感器。 2. 最大分辨率2560x1440。 3. ★需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4.最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。 5.红外补光距离不小于50米。 6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 7.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8.不低于IP67防尘防水等级。 9.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 10.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 11.★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） - 12.与平台同一品牌 | 台 | 6 |
| 4 | 高清模拟摄像机 | 1.100万红外防水筒型摄像机。 2.传感器类型:1.3Mega Progressive Scan CMOS。 3.总像素:1280(水平)×960(垂直)。 4.最低照度:0.01Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR。 5.镜头:3.6mm(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)。 6.帧率:720p@25fps。 7.高清视频输出:1路BNC同轴高清,符合HDTVI标准 CVBS视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)(可切换)。 8.信噪比:大于62dB 。 9.工作温度和湿度:-40℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)。 10.电源供应:DC12V±15%。 11.功耗:4W MAX。 12.防护等级:IP66。 13.红外照射距离:30-40米。 14.尺寸(mm):87.3×86.8×157.1。 15.重量:450g。 16.与平台同一品牌 | 台 | 2 |
| 5 | 8路硬盘录像机（模拟） | 1.260机箱，720P五合一XVR产品。 2.8路模拟（HDTVI/CVBS/AHD/CVI）视频输入，1路音频输入。 3. ★默认2路IPC（最大400W），支持模数互转(禁用模拟增加网络)，最大支持10路IPC。 4.1个HDMI输出，1个VGA输出，1路RCA音频输出。 5.1个SATA盘位；1个10M/100M/1000M网卡；2个USB接口。 6.模拟通道支持720P编码，H.265和smart265编码; 模拟通道支持2路智能侦测（越界、区域入侵）。 7.支持GB28181或Ehome协议接入到平台。与摄像机同一品牌 | 台 | 1 |
| 6 | 八口千兆接入交换机 | 1. 标准1U高机架设备，金属机壳，实配固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 2. ★交换容量≥48Gbps，包转发率≥14.9Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 3.所投产品采用静音无风扇节能设计，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 4. ★为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥4KV，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 5.为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥50°C，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 6.配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 7. ★为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 8.提供工信部进网许可证复印件及国家强制性产品认证证书。 | 台 | 8 |
| 7 | 电梯专用无线网桥 | 1.黑白配设计。 2.采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片。 3.最高速率可达300Mbps。 4.多网口设计。 5.传输距离500米。 | 套 | 18 |
| 8 | 硬盘 | 3.5英寸 4T 64M SATA3.0 | 块 | 1 |
| 9 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线。 | 箱 | 12 |
| 10 | 电源线 | 国标RVV2×1.5。 | 米 | 3000 |
| 11 | 视频线 | 国标SYV 75-5。 | 米 | 200 |
| 12 | 水晶头 | RJ-45 水晶头，保证良好的导通性能。 | 盒 | 2 |
| 13 | 电梯专用POE供电模块 | 1.额定电压：48VDC±5%。 2.额定电流：0.32A。 3.额定功率：15.4W。 | 个 | 18 |
| 14 | 强电插板 | 新国标安全插座，全阻燃材料，满足现场需求。 | 个 | 8 |
| 15 | 施工辅材 | 接头、胶布、螺丝等。 | 项 | 1 |
| 16 | 施工调试费 | 机房建设，设备调试等。 | 项 | 1 |

注：上述清单中不指定品牌，投标人可以自行选择有关品牌产品进行报价，但在投标文件中提供满足或高于本参数要求的产品彩页、第三方检测报告等证明材料，证明所投产品的品质、档次、性能、技术参数不低于招标人提供的参数需求，否则其投标无效。标有★号的为本次招标项目的实质性要求，必须满足。