附件2：

出入口热成像人体测温筛查设备参数

| 物品名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 热成像半球摄像机 | 专业型智能人体测温双光半球 热成像：分辨率160 × 120； 焦距6mm；视场角：25°×18.7°; 可见光：分辨率2688*1520；焦距8mm； 视频模式：双光融合 联动报警：支持联动白光报警、支持联动声音报警 最佳人体测温距离：2米；宽度：0.89米 保证测温精度人体测温有效距离范围：1.5-3米 支持AI人脸检测，支持最多20人同时检测体温 测温精度:（方案可选）：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃ 平台接入：萤石云（2.0 向下兼容）、4200客户端和ehome（5.0 向下兼容）平台均支持预览、报警上传、回放； iSC（预览、报警、回放） 工作温度：15℃~35℃，＜95% RH 安装高度：1.7米 电源输入（出厂自带）：DC 12 V（±20%）或PoE (802.3af, class 3)（标配DC 12V电源适配器） | 3 |
| 半球摄像机支架 | 节数：4；最高：1850mm；最低：485mm；不升中轴高：1560mm；最大管径：28mm；最小管径：19mm；自重：2.4kg；最大负重：30kg | 3 |
| 3.5寸监控级硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 3 |
| 硬盘录像机 | 1U 380小机箱；8路H.265、H.264混合接入；128M接入/128M存储/256M转发；2盘位/1个HDMI、1个VGA，异源输出；报警4进1出；8路1080P或2路4K H.265、H.264混合解码；1个千兆网口/1个USB2.0，1个USB3.0，Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 3 |
| 笔记本电脑 | CPU:Intel i5-8265u 1.6GHz RAM:8G Storage:1T HDD+128G SSD Display:14.0”FHD TN Battery:2Cell OS:Windows 10 家庭中文版 | 3 |
| 客户端管理软件 | 热成像相关功能：1、测温报警、测温预警、温差报警事件联动图片、视频存储，事件回放；2、温度值实时预览、回放画面显示；3、实时温度数据保存、透传平台、历史数据远程查询。 | 3 |

其它要求:

1.质保≥1年，24小时维修响应，必要时8小时内可到达现场。

2.产品进行分项报价